# THỰC HÀNH BUỔI  2

# HỆ THỐNG THÔNG MINH & HVAC

# Mục tiêu

- tạo dữ liệu HVAC giả lập và lưu vào CSV.

- Đọc CSV, vẽ đồ thị thời gian.

- Xử lý giá trị bất thường (outlier).

- Chuẩn bị khung mô phỏng vòng lặp điều khiển (cho tuần fuzzy/ML).

# Bắt đầu dự án

### Bước 1 – Tạo thư mục & file Python

1. Tạo thư mục, ví dụ: `INF1203_Week2/`.

2. Trong đó tạo file:

- `bai1_generate_csv.py`

- `bai2_read_plot.py`

- `bai3_clean_outlier.py`

- `bai4_stats.py`

- `bai5_loop_sim.py`

### Bước 2 – Cài thư viện (nếu chưa có)

Trong Terminal:

pip install numpy matplotlib pandas

3. Bài 1 – Sinh dữ liệu & tạo file CSV (đầy đủ)

Bước 1 – Code mẫu hoàn chỉnh (copy chạy được ngay)

Trong bai1_generate_csv.py:

import csv

from datetime import datetime, timedelta

# Cấu hình thời gian

start_time = datetime(2025, 1, 1, 7, 0)

end_time   = datetime(2025, 1, 1, 21, 0)

delta      = timedelta(minutes=5)

def get_occ_level(t):

h = t.hour

if 7 <= h < 11:

return 2

elif 11 <= h < 13:

return 1

elif 13 <= h < 17:

return 2

else:

return 0

def get_T_out(t):

h = t.hour

if 11 <= h < 14:

return 33.0

elif 9 <= h < 11 or 14 <= h < 16:

return 31.0

elif 7 <= h < 9 or 16 <= h < 18:

return 29.0

else:

return 27.0

def rule_ac_power(T_in, occ_level):

if T_in > 30 and occ_level >= 1:

return 80, 3

elif 27 <= T_in <= 30:

return 50, 2

else:

return 20, 1

# Khởi tạo

rows = []

T_in = 28.0

humidity = 75.0

current_time = start_time

while current_time <= end_time:

T_out = get_T_out(current_time)

occ_level = get_occ_level(current_time)

ac_power, fan_level = rule_ac_power(T_in, occ_level)

# Mô hình rất đơn giản cho T_in

# AC càng mạnh -> T_in giảm

# Nắng + đông người -> T_in tăng

dT = 0.0

# ảnh hưởng AC

if ac_power >= 70:

dT -= 0.15

elif ac_power >= 40:

dT -= 0.08

else:

dT -= 0.02

# ảnh hưởng T_out và occupancy

if T_out >= 31:

dT += 0.10

if occ_level == 2:

dT += 0.08

elif occ_level == 1:

dT += 0.04

T_in = T_in + dT

# giữ T_in trong khoảng hợp lý

if T_in < 20:

T_in = 20

if T_in > 35:

T_in = 35

row = {

"timestamp": current_time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),

"T_in": round(T_in, 2),

"T_out": round(T_out, 2),

"humidity": round(humidity, 1),

"occ_level": occ_level,

"ac_power": ac_power,

"fan_level": fan_level

}

rows.append(row)

current_time += delta

# Ghi ra CSV

with open("hvac_simulated_week2.csv", mode="w", newline="", encoding="utf-8") as f:

writer = csv.DictWriter(

f,

fieldnames=["timestamp", "T_in", "T_out", "humidity", "occ_level", "ac_power", "fan_level"]

)

writer.writeheader()

writer.writerows(rows)

print("Đã tạo file hvac_simulated_week2.csv với", len(rows), "dòng.")

Chạy file:

python bai1_generate_csv.py

Sau khi chạy, trong thư mục sẽ có file: hvac_simulated_week2.csv – dùng chung cho các bài còn lại.

4. Bài 2 – Đọc CSV & vẽ đồ thị

Trong bai2_read_plot.py:

python

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

# Đọc file CSV

df = pd.read_csv("hvac_simulated_week2.csv")

print(df.head())

# Chuyển timestamp thành kiểu datetime

df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])

# Vẽ T_in và T_out

plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(df["timestamp"], df["T_in"], label="T_in")

plt.plot(df["timestamp"], df["T_out"], label="T_out")

plt.xlabel("Thời gian")

plt.ylabel("Nhiệt độ (°C)")

plt.title("Nhiệt độ trong/ngoài theo thời gian")

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# Vẽ occ_level

plt.figure(figsize=(10, 3))

plt.step(df["timestamp"], df["occ_level"], where="post")

plt.xlabel("Thời gian")

plt.ylabel("occ_level")

plt.title("Mức occupancy theo thời gian")

plt.tight_layout()

plt.show()

Chạy:

python bai2_read_plot.py

5. Bài 3 – Cố tình tạo outlier & làm sạch

Bước 1 – Chèn outlier

Trong bai3_clean_outlier.py:

python

import pandas as pd

df = pd.read_csv("hvac_simulated_week2.csv")

# Cố tình chèn vài outlier

df.loc[5, "T_in"] = 99

df.loc[10, "T_in"] = -5

df.loc[20, "humidity"] = 0

df.loc[25, "humidity"] = 150

df.to_csv("hvac_with_outlier.csv", index=False)

print("Đã tạo hvac_with_outlier.csv với outlier.")

Chạy file trên trước, rồi tiếp tục.

Bước 2 – Phát hiện & xử lý outlier

Thêm tiếp vào bai3_clean_outlier.py (hoặc tạo file mới):

python

import pandas as pd

df = pd.read_csv("hvac_with_outlier.csv")

def is_T_in_bad(x):

return x < 15 or x > 45

def is_humidity_bad(x):

return x < 10 or x > 100

bad_T = df["T_in"].apply(is_T_in_bad)

bad_H = df["humidity"].apply(is_humidity_bad)

print("Số dòng T_in bất thường:", bad_T.sum())

print("Số dòng humidity bất thường:", bad_H.sum())

# Cách xử lý: thay bằng trung bình của 2 hàng lân cận (nếu có)

for idx in df[bad_T].index:

if 1 <= idx < len(df) - 1:

df.loc[idx, "T_in"] = (df.loc[idx - 1, "T_in"] + df.loc[idx + 1, "T_in"]) / 2

else:

df.loc[idx, "T_in"] = df["T_in"].median()

for idx in df[bad_H].index:

if 1 <= idx < len(df) - 1:

df.loc[idx, "humidity"] = (df.loc[idx - 1, "humidity"] + df.loc[idx + 1, "humidity"]) / 2

else:

df.loc[idx, "humidity"] = df["humidity"].median()

df.to_csv("hvac_cleaned.csv", index=False)

print("Đã lưu file hvac_cleaned.csv sau khi làm sạch.")

6. Bài 4 – Thống kê cơ bản

Trong bai4_stats.py:

import pandas as pd

df = pd.read_csv("hvac_cleaned.csv")

df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])

df.set_index("timestamp", inplace=True)

T_in_mean_all = df["T_in"].mean()

morning = df.between_time("07:00", "11:00")

noon    = df.between_time("11:00", "13:00")

afternoon = df.between_time("13:00", "17:00")

print("T_in trung bình cả ngày:", round(T_in_mean_all, 2))

print("T_in trung bình buổi sáng:", round(morning['T_in'].mean(), 2))

print("T_in trung bình buổi trưa:", round(noon['T_in'].mean(), 2))

print("T_in trung bình buổi chiều:", round(afternoon['T_in'].mean(), 2))

mask_hot = df["T_in"] > 30

mask_comfort = (df["T_in"] >= 24) & (df["T_in"] <= 27)

minutes_per_step = 5

hot_minutes = mask_hot.sum() * minutes_per_step

comfort_minutes = mask_comfort.sum() * minutes_per_step

print("Số phút T_in > 30°C:", hot_minutes)

print("Số phút T_in trong °C:", comfort_minutes)[13][14]

7. Bài 5 – Khung mô phỏng vòng lặp (dùng biến trong code, không CSV)

Trong bai5_loop_sim.py:

import matplotlib.pyplot as plt

def rule_ac_power(T_in, occ_level):

if T_in > 30 and occ_level >= 1:

return 80, 3

elif 27 <= T_in <= 30:

return 50, 2

else:

return 20, 1

T_in = 29.0

T_out = 32.0

occ_level = 2

T_in_list = []

ac_list = []

for step in range(60):  # 60 bước

if step < 20:

occ_level = 2

elif step < 40:

occ_level = 1

else:

occ_level = 0

ac_power, fan_level = rule_ac_power(T_in, occ_level)

dT = 0.0

if ac_power >= 70:

dT -= 0.15

elif ac_power >= 40:

dT -= 0.08

else:

dT -= 0.02

if T_out >= 31:

dT += 0.10

if occ_level == 2:

dT += 0.08

elif occ_level == 1:

dT += 0.04

T_in += dT

if T_in < 20:

T_in = 20

if T_in > 35:

T_in = 35

T_in_list.append(T_in)

ac_list.append(ac_power)

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.plot(T_in_list, label="T_in")

plt.xlabel("Step")

plt.ylabel("T_in (°C)")

plt.title("Mô phỏng T_in theo bước với luật cứng")

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

plt.figure(figsize=(10,3))

plt.step(range(len(ac_list)), ac_list, where="post")

plt.xlabel("Step")

plt.ylabel("ac_power (%)")

plt.title("Công suất AC theo bước")

plt.tight_layout()

plt.show()