# THỰC HÀNH TUẦN 3

# TẬP MỜ & ĐIỀU KHIỂN MỜ CHO HVAC

# Mục tiêu

- Ôn khái niệm tập mờ, hàm thuộc.

- Tự tay định nghĩa các tập mờ cho:

  - Nhiệt độ trong phòng (T_in).

  - Mức thoải mái (Comfort).

  - Mức công suất máy lạnh (AC_power_level).

- Viết luật mờ dạng IF–THEN, xây dựng bộ suy luận mờ (một cách đơn giản).

- Áp dụng fuzzy controller vào khung mô phỏng vòng lặp đã làm ở tuần 2.

# Chuẩn bị trước buổi thực hành

- Đã cài:

  - Python 3.x.

  - Thư viện: numpy, matplotlib.

- Tổ chức thư mục:

  - Tạo thư mục mới, ví dụ: INF1203_Week3/.

  - Trong đó tạo các file:

    - bai1_membership.py

    - bai2_rules_demo.py

    - bai3_fuzzy_controller.py

    - bai4_apply_to_loop.py.

# Định nghĩa các hàm thuộc (membership function) cơ bản

3.1. Mục tiêu

- Sinh viên hiểu và vẽ được tập mờ “LẠNH – DỄ CHỊU – NÓNG” cho T_in.

- Biết cách hiện thực hàm thuộc dạng tam giác trong Python.

3.2. Hướng dẫn step by step

Bước 1 – Tạo file Python

- Tạo file: bai1_membership.py trong thư mục INF1203_Week3.

Bước 2 – Viết code mẫu

Sao chép đoạn mã sau vào bai1_membership.py:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

Hàm tam giác

def trimf(x, a, b, c):

return np.maximum(np.minimum((x - a) / (b - a + 1e-6), (c - x) / (c - b + 1e-6)),0)

Miền giá trị nhiệt độ trong phòng

x_T = np.linspace(20, 35, 300)

ĐỊNH NGHĨA TẬP MỜ CHO Tin

Ví dụ:

LẠNH: [20-22-25]

DỄ CHỊU: [24-26-28]

NÓNG: [27-30-35]

mu_cold = trimf(x_T, 20, 22, 25)

mu_comfort = trimf(x_T, 24, 26, 28)

mu_hot = trimf(x_T, 27, 30, 35)

plt.figure(figsize=(8, 4))

plt.plot(x_T, mu_cold, label="Lạnh")\plt.plot(x_T, mu_comfort, label="Dễ chịu")

plt.plot(x_T, mu_hot, label="Nóng")

plt.title("Tập mờ cho T_in (°C)"

lt.xlabel("T_in (°C)")

plt.ylabel("Mức thuộc")

plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

Bước 3 – Chạy chương trình

Trong terminal/cmd, di chuyển đến thư mục INF1203_Week3:

python bai1_membership.py

3.3. Yêu cầu sinh viên

- Chạy script, chụp màn hình đồ thị hiển thị 3 đường LẠNH – DỄ CHỊU – NÓNG.

- Thay đổi tham số tập mờ, ví dụ:

  - LẠNH: 20–21–24.

  - DỄ CHỊU: 23–25–27.

  - NÓNG: 26–29–35.

- Quan sát và ghi lại nhận xét (viết trong comment code hoặc README):

  - Nếu vùng “DỄ CHỊU” rộng hơn thì hệ điều khiển có xu hướng “dễ tính” hơn hay “khó tính” hơn?

  - Nếu vùng “NÓNG” bắt đầu sớm hơn (ví dụ 26°C) thì AC sẽ có xu hướng chạy mạnh hơn hay yếu hơn?

# Tập mờ cho công suất điều hòa & mức thoải mái

4.1. Mục tiêu

- Xây dựng tập mờ cho đầu ra: công suất AC (%).

- (Tùy chọn) Xây thêm tập mờ cho “mức thoải mái” (Comfort).

4.2. Hướng dẫn step by step

Bước 1 – Tạo hoặc mở file

- Có thể mở rộng file bai1_membership.py hoặc tạo file mới bai2_rules_demo.py.

Bước 2 – Viết code cho tập mờ AC và Comfort

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def trimf(x, a, b, c):

return np.maximum(np.minimum((x - a) / (b - a + 1e-6), (c - x) / (c - b + 1e-6)),0)

Miền giá trị công suất AC: 0–100 (%)

x_AC = np.linspace(0, 100, 300)

Ví dụ:

Thấp (LOW): 0-0-40

Trung bình (MED): 20-50-80

Cao (HIGH): 60-100-100

mu_ac_low = trimf(x_AC, 0, 0, 40)

mu_ac_med = trimf(x_AC, 20, 50, 80)

mu_ac_high = trimf(x_AC, 60, 100, 100)

plt.figure(figsize=(8, 4))

plt.plot(x_AC, mu_ac_low, label="AC Thấp")

plt.plot(x_AC, mu_ac_med, label="AC Vừa")

plt.plot(x_AC, mu_ac_high, label="AC Cao")

plt.title("Tập mờ cho công suất AC (%)")

plt.xlabel("AC power (%)")

plt.ylabel("Mức thuộc")

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

BONUS: tập mờ cho 'Mức thoải mái' (Comfort: Khó chịu, Bình thường, Rất dễ chịu)

x_comfort = np.linspace(0, 10, 300) # thang 0–10

mu_uncomfortable = trimf(x_comfort, 0, 0, 4)

mu_normal = trimf(x_comfort, 3, 5, 7)

mu_very_comfort = trimf(x_comfort, 6, 10, 10)

plt.figure(figsize=(8, 4))

plt.plot(x_comfort, mu_uncomfortable, label="Khó chịu")

plt.plot(x_comfort, mu_normal, label="Bình thường")

plt.plot(x_comfort, mu_very_comfort, label="Rất dễ chịu")

plt.title("Tập mờ cho Comfort")

plt.xlabel("Comfort score")

plt.ylabel("Mức thuộc")

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

4.3. Yêu cầu sinh viên

- Chạy chương trình và quan sát:

  - Tập mờ AC Thấp – Vừa – Cao.

  - (Nếu làm bonus) tập mờ Comfort.

- Viết vài nhận xét:

  - Khi tăng AC từ 20% → 80%, membership của “AC Cao” thay đổi như thế nào?

  - Nếu mở rộng vùng “AC Vừa”, AC có xu hướng “ít khi lên max” hơn hay không?

# Cài đặt bộ luật mờ đơn giản (IF–THEN)

5.1. Mục tiêu

- Từ giá trị T_in (số thực) suy ra công suất AC fuzzy bằng bộ luật mờ.

- Hiểu pipeline: fuzzification → áp luật → aggregation → defuzzification (centroid).

5.2. Hướng dẫn step by step

Bước 1 – Tạo file

- Tạo file: bai3_fuzzy_controller.py.

Bước 2 – Cài hàm fuzzify_T_in và fuzzy_rules

import numpy as np

def trimf(x, a, b, c):

return np.maximum(

np.minimum((x - a) / (b - a + 1e-6), (c - x) / (c - b + 1e-6)),

0

)

Miền T_in và AC

x_T = np.linspace(20, 35, 300)

x_AC = np.linspace(0, 100, 300)

def fuzzify_T_in(T_in):

mu_cold = trimf(T_in, 20, 22, 25)

mu_comfort = trimf(T_in, 24, 26, 28)

mu_hot = trimf(T_in, 27, 30, 35)

return {

"cold": float(mu_cold),

"comfort": float(mu_comfort),

"hot": float(mu_hot)

}

def fuzzy_rules(T_in):

mu = fuzzify_T_in(T_in)

# LUẬT MỜ (ĐƠN GIẢN):

# IF T_in is LẠNH    -> AC Thấp

# IF T_in is DỄ CHỊU -> AC Vừa

# IF T_in is NÓNG    -> AC Cao

ac_low_strength  = mu["cold"]

ac_med_strength  = mu["comfort"]

ac_high_strength = mu["hot"]

return {

"low": ac_low_strength,

"med": ac_med_strength,

"high": ac_high_strength

}

Bước 3 – Cài hàm defuzzify_AC

def defuzzify_AC(T_in):

rules = fuzzy_rules(T_in)

# Tập mờ output:

mu_ac_low = trimf(x_AC, 0, 0, 40)

mu_ac_med = trimf(x_AC, 20, 50, 80)

mu_ac_high = trimf(x_AC, 60, 100, 100)

# Áp dụng min (AND) & max (aggregation)

aggregated = np.zeros_like(x_AC)

aggregated = np.maximum(aggregated,

np.minimum(rules["low"], mu_ac_low))

aggregated = np.maximum(aggregated,

np.minimum(rules["med"], mu_ac_med))

aggregated = np.maximum(aggregated,

np.minimum(rules["high"], mu_ac_high))

# Defuzzify dùng trọng tâm (centroid)

if aggregated.sum() == 0:

ac_crisp = 0.0

else:

ac_crisp = float(np.sum(aggregated * x_AC) / np.sum(aggregated))

return ac_crisp, aggregated

Bước 4 – Kiểm tra với vài giá trị T_in

if name == "main":

test_T = [22, 25, 29, 32]

for T in test_T:

ac, _ = defuzzify_AC(T)

print(f"T_in = {T}°C -> AC fuzzy ~ {ac:.2f} %")

5.3. Yêu cầu sinh viên

- Chạy chương trình, ghi lại kết quả AC fuzzy tương ứng với T_in = 22, 25, 29, 32°C.

- Thử chỉnh lại luật, ví dụ:

  - Khi T_in là DỄ CHỊU thì AC chỉ THẤP (tiết kiệm hơn).

- Quan sát AC fuzzy và ghi nhận xét:

  - AC thay đổi có mượt/sát cảm nhận thực tế hơn so với luật cứng không?

# Gắn fuzzy controller vào vòng lặp HVAC (thay luật cứng tuần 2)

6.1. Mục tiêu

- Thay rule cứng ở tuần 2 bằng fuzzy controller.

- So sánh đồ thị T_in và AC giữa hai cách điều khiển.

6.2. Hướng dẫn step by step

Bước 1 – Tạo file

- Tạo file bai4_apply_to_loop.py.

Bước 2 – Kết hợp fuzzy controller với mô phỏng

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

==== fuzzy từ Bài 3 (có thể copy lại) ====

def trimf(x, a, b, c):

return np.maximum(

np.minimum((x - a) / (b - a + 1e-6), (c - x) / (c - b + 1e-6)),

0

)

x_AC = np.linspace(0, 100, 300)

def fuzzify_T_in(T_in):

mu_cold = trimf(T_in, 20, 22, 25)

mu_comfort = trimf(T_in, 24, 26, 28)

mu_hot = trimf(T_in, 27, 30, 35)

return {

"cold": float(mu_cold),

"comfort": float(mu_comfort),

"hot": float(mu_hot)

}

def fuzzy_rules(T_in):

mu = fuzzify_T_in(T_in)

ac_low_strength = mu["cold"]

ac_med_strength = mu["comfort"]

ac_high_strength = mu["hot"]

return {

"low": ac_low_strength,

"med": ac_med_strength,

"high": ac_high_strength

}

def defuzzify_AC(T_in):

rules = fuzzy_rules(T_in)

mu_ac_low = trimf(x_AC, 0, 0, 40)

mu_ac_med = trimf(x_AC, 20, 50, 80)

mu_ac_high = trimf(x_AC, 60, 100, 100)

aggregated = np.zeros_like(x_AC)

aggregated = np.maximum(aggregated,

np.minimum(rules["low"], mu_ac_low))

aggregated = np.maximum(aggregated,

np.minimum(rules["med"], mu_ac_med))

aggregated = np.maximum(aggregated,

np.minimum(rules["high"], mu_ac_high))

if aggregated.sum() == 0:

ac_crisp = 0.0

else:

ac_crisp = float(np.sum(aggregated * x_AC) / np.sum(aggregated))

return ac_crisp

==== mô phỏng vòng lặp HVAC đơn giản ====

T_in = 29.0

T_out = 32.0

occ_level = 2

T_in_list = []

ac_list = []

for step in range(60):

# Kịch bản occupancy

if step < 20:

occ_level = 2 # đông

elif step < 40:

occ_level = 1 # vừa

else:
occ_level = 0 # ít

# AC từ fuzzy (chỉ theo T_in)

ac_power = defuzzify_AC(T_in)

# Mô hình đơn giản cho T_in

dT = 0.0

# ảnh hưởng AC

if ac_power >= 70:

dT -= 0.15

elif ac_power >= 40:

dT -= 0.08

else:

dT -= 0.02

# ảnh hưởng T_out và occupancy

if T_out >= 31:

dT += 0.10

if occ_level == 2:

dT += 0.08

elif occ_level == 1:

dT += 0.04

T_in += dT

# Giới hạn lại để không bị “dở chứng”

if T_in < 20:

T_in = 20

if T_in > 35:

T_in = 35

T_in_list.append(T_in)

ac_list.append(ac_power)

Vẽ kết quả

plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(T_in_list, label="T_in (°C)")

plt.xlabel("Step")

plt.ylabel("T_in")

plt.title("Mô phỏng T_in với fuzzy controller")

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 3))

plt.step(range(len(ac_list)), ac_list, where="post")

plt.xlabel("Step")

plt.ylabel("AC power (%)")

plt.title("Công suất AC (fuzzy)")

plt.tight_layout()

plt.show()

6.3. Yêu cầu sinh viên

- Chạy vòng lặp fuzzy và chụp 2 đồ thị:

  - T_in theo step.

  - AC power theo step.

- So sánh với kết quả tuần 2 (luật cứng):

  - Đường T_in có mượt hơn không?

  - AC có còn nhảy 3 mức 20–50–80% hay đã mượt hơn?

- Ghi một đoạn nhận xét ngắn (3–5 dòng) vào README hoặc trong báo cáo:

  - Khi nào fuzzy có lợi thế rõ rệt so với luật cứng?

  - Có trường hợp nào luật cứng vẫn đủ tốt và đơn giản hơn?

# Câu hỏi tổng kết buổi thực hành

- Nếu tập mờ “DỄ CHỊU” quá rộng:

  - Hệ thống sẽ thiên về tiết kiệm điện hay thiên về thoải mái?

- Nếu có log dữ liệu thực và phản hồi người dùng (rất nóng / hơi nóng / vừa / hơi lạnh / rất lạnh):

  - Em sẽ sử dụng các dữ liệu này như thế nào để điều chỉnh lại tập mờ và luật mờ cho hệ HVAC?